STAVBA		:	Rekonštrukcia  Materskej  školy  v  Mučíne

INVESTOR	:	Obec  Mučín,  Bernolákova 10/1,  985 31  Mučín

# TECHNICKÁ  SPRÁVA

AUTOR		:	Ing.  Michal SLOBODNÍK

DÁTUM		:	08.2014

Č. ZÁKAZKY	:	MS-41-2014

- 2 -

A/  Všeobecné údaje o objekte:

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu objektu Materskej školy v obci Mučín.

Stavba má pôdorysný tvar nepravidelného veľkého písmena „L“ a je riešená ako dvojpodlažná s prestrešením šikmou valbovou a plochou strechou.

Juhozápadná časť objektu je situovaná smerom do dvornej časti, severovýchodná časť smerom k jestvujúcej miestnej komunikácii.

Zámerom stavebníka je rekonštrukciou pôvodného zariadenia stavebnými úpravami dospieť k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania detí predškolského veku.

Súčasťou rekonštrukcie bude zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy zlepšením tepelno-izolačných vlastností obvodových konštrukcií a to obnovou obvodového plášťa so zateplením, obnovou strechy s jej zateplením, výmenou strešnej krytiny a bleskozvodu, výmenou vonkajších výplňových konštrukcií, obnovou vnútorných omietok, výmenou podlahových krytín vrátane podkladových vrstiev a hydroizolácií podláh I. N.P., obnovou rozvodov ústredného vykurovania vrátane vykurovacích telies, rozvodov teplej a studenej vody a s výmenou zariaďovacích predmetov.

Pri rekonštrukcii budú použité klasické stavebné materiály: monolitické železobetónové vence, tepelná izolácia obvodových stien z fasádneho polystyrénu, tepelná izolácia stropu nad II. N.P. pod šikmou strechou doskami z kamennej minerálnej vlny, plastové okná a hliníkové vonkajšie dvere so zasklením izolačným dvojsklom, krytina šikmej strechy z veľkoformátovej škridlovej krytiny z oceľového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyester 25 s hr. 0,5 mm, krytina plochej strechy s mechanicky kotvenej strešnej hydroizolačnej fólie PVC-P vrátane jej zateplenia doskami z kamennej minerálnej vlny.

Plošné a objemové charakteristiky objektu pred a po rekonštrukcii:

Podlahová plocha objektu I. N.P.		:			   113,16 m2

Podlahová plocha objektu II. N.P.		:			   121,58 m2

Podlahová plocha objektu spolu		:			   234,74 m2

Zastavaná plocha objektu			:			   154,60 m2

Objem objektu				:			1 050,56 m3

B/  Architektonicko-stavebné riešenie

1/ Búracie práce

Búracie práce v súvislosti s rekonštrukciou objektu budú zahŕňať obitie poškodených častí fasádnej brizolitovej omietky, demontáž všetkých vonkajších výplní otvorov vrátane oplechovania parapetov a vnútorných parapetných dosiek, zosilnenie, resp. výmena poškodených a nevyhovujúcich drevených prvkov krovu šikmej časti strechy, demontáž hladkej azbestocemetovej krytiny šikmej časti strechy zo šablón, demontáž klampiarskych prvkov, dažďových žľabov a zvodov šikmej aj plochej strechy, obitie poškodených vnútorných omietok stien a stropov, demontáž keramických obkladov, všetkých podlahových krytín vrátane podkladových betónových vrstiev, demontáž pôvodných rozvodov ústredného vykurovania vrátane vykurovacích telies, demontáž vnútorných rozvodov teplej a studenej vody vrátane zariaďovacích predmetov a batérií a ďalšie súvisiace búracie práce.

- 3 -

2/ Zemné práce

V súvislosti s rekonštrukciou objektu nebudú prebiehať zemné práce.

3/ Základové konštrukcie

Rekonštrukcia  objektu sa nebude žiadnym spôsobom dotýkať jestvujúcich základových konštrukcií.

4/ Zvislé nosné, obvodové a deliace konštrukcie

Jestvujúce obvodové a vnútorné nosné murivo s hr. 150-450 mm je tvorené plnými pálenými tehlami CP P10M 290x140x65 mm na MVC 2,5 MPa.

Vnútorné zvislé deliace konštrukcie sú tvorené plnými pálenými tehlami CP P10M 290x140x65 mm na MVC 2,5 MPa.

Pôvodný obvodový plášť bude zateplený tepelnoizolačným systémom s využitím tepelnej izolácie z polystyrénových fasádnych dosiek EPS 70F s rozmermi  1000x500 mm a s hr. 120 mm. Zároveň v rámci zatepľovania obvodového plášťa dôjde aj k zatepleniu ostení u okien a vonkajších dverí s využitím tepelnej izolácie z polystyrénových fasádnych dosiek EPS 70F s hr. 30 mm a soklovej časti obvodového plášťa min. 200 mm nad úrovňou terénu z dosiek z extrudovaného polystyrénu XPS s hr. 120 mm.

5/ Vodorovné nosné konštrukcie

Strop objektu je tvorený železobetónovou stropnou doskou s hr. 150-180 mm.

Rekonštrukcia  objektu sa nebude žiadnym spôsobom dotýkať jestvujúcich nosných stropných konštrukcií.

V rámci obnovy plochej strechy sa zodvihne horná hrana atiky plochej strechy o 180 mm vytvorením nového monolitického železobetónového venca.

Nové vodorovné nosné konštrukcie budú zhotovené z betónu tr. C 16/20 s hlavnou výstužou z betonárskej ocele 10 505 (R) a rozdeľovacou výstužou 10 216 (E), krytie výstuže bude min. 20 mm.

6/ Strešné konštrukcie

### Prestrešenie objektu je riešené šikmou valbovou strechou v kombinácii s plochou strechou.

Nosnú časť šikmej strechy tvorí drevený krov ako sústava navzájom prepojených drevených prvkov: pomúrnic, krokiev, väzníc, stĺpikov a ďalších pomocných drevených prvkov. Krytina šikmej strechy je hladká azbestocementová zo šablón 400x400 mm.

Nosná časť plochej strechy je tvorená monolitickou železobetónovou stropnou doskou s hr. 150 mm. Krytina plochej strechy je tvorená asfaltovanými hydroizolačnými pásmi.

V rámci rekonštrukcie dôjde k zosilneniu, resp. výmene poškodených drevených prvkov krovu a k výmene strešnej krytiny.

- 4 -

Novú krytinu šikmej strechy bude tvoriť oceľová strecha v tvare škridlovej krytiny z oceľového pozinkovaného plechu s úpravou polyester 25 s hr. 0,5 mm.

Nová krytina plochej strechy je navrhnutá z mechanicky kotvenej strešnej hydroizolačnej fólie z PVC-P.

7/ Izolácie

7a/ Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti

Pôvodná hydroizolácia podláh je zhotovená z asfaltovaných pásov a za horúca liateho asfaltu.

Podlahy I. N.P. objektu budú proti vode a zemnej vlhkosti nanovo komplexne odizolované dvojzložkovou hydroizolačnou bitúmenovou hrubovrstvou stierkou aplikovanou v 2 vrstvách spolu s penetračným náterom.

Pod novú krytinu šikmej strechy je navrhnutá poistná hydroizolačná vrstva z fólie 140 g/m2 s presahom pri kladení 100 mm v smere spádu strechy.

Parozábrana v skladbe stropu v rámci šikmej strechy nad II. N.P. bude tvorená PVC fóliou.

7b/ Tepelné a zvukové izolácie

Pôvodný obvodový plášť bude zateplený tepelnoizolačným systémom s využitím tepelnej izolácie z polystyrénových fasádnych dosiek EPS 70F s rozmermi  1000x500 mm a s hr. 120 mm. Zároveň v rámci zatepľovania obvodového plášťa dôjde aj k zatepleniu ostení u okien a vonkajších dverí s využitím tepelnej izolácie z polystyrénových fasádnych dosiek EPS 70F s hr. 30 mm a soklovej časti obvodového plášťa min. 200 mm nad úrovňou terénu z dosiek z extrudovaného polystyrénu XPS s hr. 120 mm.

Zateplenie stropu nad II. N.P. pod šikmou strechou bude zhotovené z dosiek z kamennej minerálnej vlny s rozmermi 1000x600 mm a s hrúbkou tepelnej izolácie 120+80 mm.

Zateplenie plochej strechy  bude zhotovené z dosiek z kamennej minerálnej vlny s rozmermi 1000x600 mm s celkovou hrúbkou tepelnej izolácie 120+80 mm.

8/ Výplňové konštrukcie

8a/ Vonkajšie výplne otvorov

Pôvodné okná a vonkajšie dvere objektu sú drevené jednoduché, drevené zdvojené a zasklené jednoduchým zasklením.

Za účelom zlepšenia tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií a tým aj energetickej hospodárnosti budovy, ako aj nevyhovujúceho technického stavu výplňových konštrukcií sa uskutoční ich kompletná výmena za plastové okná so sedemkomorovým profilom rámu, resp za vonkajšie hliníkové dvere z trojkomorových profilov a so zasklením s izolačným dvojsklom s hodnotou Ug = 1,1 W/(m2.K).

Okná budú jednokrídlové a viackrídlové otváravo-sklopné, otváravé a sklopné, pevné, vstupné dvere jednokrídlové otváravé.

- 5 -

Výstup na šikmú strechu z povalového priestoru a jeho osvetlenie bude zabezpečovať strešný výlez 460x750 mm z rámom z drevených profilov, s krídlom z hliníkových profilov a s jednoduchým zasklením.

8a/ Vnútorné výplne otvorov

Pôvodné vnútorné výplne otvorov tvoria drevené plné, čiastočne presklenené otváravé jednokrídlové dvere s rozmermi 600x1970 mm, 800x1970 mm a 900x1970 mm, resp. dvojkrídlové dvere 1100/1970 mm osadené v oceľových zárubniach CgU.

Nové vnútorné výplne otvorov budú pozostávať len s doplneného chýbajúceho 1 ks vnútorného dverného krídla 700x1970 mm do jestvujúcej oceľovej zárubne CgU medzi skladom a technickou miestnosťou na I. N.P.

9/ Podlahové konštrukcie

Pôvodné interiérové podlahy sú zväčša zhotovené z PVC podlahoviny, keramickej dlažby, koberca a cementového poteru (kotolňa).

V rámci rekonštrukcie dôjde ku kompletnej výmene podlahových krytín vrátane podkladových betónových vrstiev. Budú nahradené laminovanými veľkoplošnými vlysmi, keramickou dlažbou a lepeným kobercom.

Tepelné izolácie a hydroizolácie podláh sú popísané v bode 7 – Izolácie.

10/ Úpravy povrchov

Vnútorné omietky boli zhotovené ako vápennocementové štukové s 2 x vápenným pačokom a vápennými maľbami.

V rámci rekonštrukcie dôjde k úprave povrchov vnútorných stien, kde budú použité jemné štukové omietky, 2 x impregnačný náter a 2 x maľby.

V miestnostiach s predpokladaným používaním tečúcej vody  sa použije keramický obklad stien.

Fasáda je omietnutá brizolitovou škrabanou cementovou omietkou, časť fasády je omietnutá vápennocementovou hladkou omietkou.

Ako úprava novej fasády objektu bude použitý kontaktný zatepľovací systém (ETICS) v nasledujúcej skladbe:

- podkladový náter

- lepiaca stierka

- tepelná izolácia z polystyrénových fasádnych dosiek EPS 70F s hr.120 mm

- armovacia sieťka

- lepiaca stierka

- podkladový náter

- silikón-silikátová omietka roztieranej štruktúry

Na exteriérové úpravy povrchov stien bude použitá silikón-silikátová omietka roztieranej jemnozrnnej štruktúry.

Stolárske konštrukcie sa napustia tenkovrstvou lazúrou a dvojnásobnou vrstvou lakovej lazúry s UV ochranou.

Kovové prvky sa budú natierať základnou syntetickou farbou a dvojnásobnou krycou syntetickou farbou s 1-násobným emailovaním.

- 6 -

Drevené prvky sa pred zabudovaním ošetria náterom proti hnilobe a škodcom.

11/ Klampiarske práce

Jestvujúce klampiarske prvky strechy, dažďové žľaby, zvody a oplechovanie parapetov boli zhotovené z oceľového pozinkovaného plechu s hrúbkou 0,60 mm.

Zhotovenie nových klampiarskych prvkov bude zahŕňať montáž a zhotovenie novej krytiny šikmej strechy, ktorú bude tvoriť oceľová strecha v tvare škridlovej krytiny z oceľového pozinkovaného plechu s úpravou polyester 25 s hr. 0,5 mm, ďalej plechových prvkov strechy – odkvapu strechy, oplechovanie komínového telesa, pododkvapových polkruhových žľabov DN 125 mm, kruhových zvodov DN 120 mm a ďalších detailov strechy.

Nové klampiarske prvky budú zhotovené z oceľového pozinkovaného plechu s úpravou polyester s hrúbkou 0,50 mm, dažďové žľaby a zvody budú z oceľového pozinkovaného plechu s úpravou Pural s hrúbkou 0,50 mm.

Pri práci je nutné dodržať ustanovenia STN 73 3610.

12/ Stolárske práce

Medzi stolárske práce bude patriť montáž zateplených skladacích schodov 1300x700 mm do povalového priestoru a ďalších doplnkových stolárskych konštrukcií.

13/ Zámočnícke práce

Zámočnícke práce budú zahŕňať montáž oceľových kotviacich prvkov nových častí dreveného krovu a ďalších doplňujúcich zámočníckych konštrukcií.

14/ Tesárske práce

Bude sa jednať o doplňujúce drevené prvky konštrukciu krovu zo smrekového dreva triedy SI a doplnkových tesárskych konštrukcií.

08.2014

Ing. Michal SLOBODNÍK

STAVBA		:	Rekonštrukcia  Materskej  školy  v  Mučíne

INVESTOR	:	Obec  Mučín,  Bernolákova 10/1,  985 31  Mučín

# ROZPOČET  STAVBY

AUTOR		:	Ing.  Michal SLOBODNÍK

DÁTUM		:	08.2014

Č. ZÁKAZKY	:	MS-41-2014

STAVBA		:	Rekonštrukcia  Materskej  školy  v  Mučíne

INVESTOR	:	Obec  Mučín,  Bernolákova 10/1,  985 31  Mučín

# ZADANIE  STAVBY

AUTOR		:	Ing.  Michal SLOBODNÍK

DÁTUM		:	08.2014

Č. ZÁKAZKY	:	MS-41-2014