STAVBA	    :	Rekonštrukcia  Materskej školy v Mučíne

Školská ul. 194/8, Mučín, parc. č. 314

INVESTOR   :	Obec  Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín

# TEPELNOTECHNIKÝ  POSUDOK

Vypracovaný v súlade so zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov

- novely zákona č. 300/2012 Z.z.

- vykonávacej vyhlášky MDVRR č. 364/2012 Z.z.

- STN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 1,2,3.

AUTOR		:		Ing.Michal Slobodník

VYPRACOVAL	:		Ing.Radoslava Slobodníková

DÁTUM		:		08. 2014

Č. ZÁKAZKY	:		MS-41-2014

- 2 –

Úvod

Úlohou tohto tepelnotechnického posudku je výpočet potreby tepla na vykurovanie a posúdenie jestvujúcej budovy na zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, výmenou otvorových konštrukcií, ktoré sú predmetom realizácie procesu zatepľovania.

Použité podklady a normy pre výpočet:

- STN 73 0540-1 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 1: Terminológia, SÚTN 2012

- STN 73 0540-2 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky, SÚTN 2012

- STN 73 0540-3 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov, SÚTN 2012

- zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a novela zákona 300/2012

vykonávacia vyhláška č. 364/2012

STN EN ISO 13790/NA  Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie. Národná príloha.

Všeobecné údaje o objekte

Projektová dokumentácia rieši zateplenie fasády a  vrátane doteplenia strechy a výmeny všetkých výplňových konštrukcií. Jestvujúce obvodové murivo je murované  z tehál CP P10M v hr.400mm, (450mm), strecha je nezateplená, šikmá s krytinou z azbestových šindľov.

Plošné a objemové charakteristiky objektu pred a po rekonštrukcii:

Podlahová plocha objektu I. N.P.		:			   113,16 m2

Podlahová plocha objektu II. N.P.		:			   121,58 m2

Podlahová plocha objektu spolu		:			   234,74 m2

Zastavaná plocha objektu			:			   154,60 m2

Objem objektu				:		 	  1050,56 m3

Obvodový plášť celej budovy bude zateplený KZS s tepelnou izoláciou polystyrén s hr.120mm, opatrený silikátovou omietkou roztierateľnej štruktúry.

Strecha budovy bude zateplená s TI z minerálnej vlny Nobasil MPNv hr.200mm, v časti v úrovni nad stropom.

Vonkajšie výplne - Nové výplňové konštrukcie budú plastové s izolačným dvojsklom v kombinácii zateplených vonkajších dverí.

Tepelnotechnický posudok

1/ Kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastnosti stavebných konštrukcií-

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Pôvodný stav:

1.1.1. Tepelný odpor zvislých obvodových murovaných konštrukcií /obvodového plášťa/.

- Vnútorná omietka VC hr. 10mm.................pri ρ=2000kg/m3, λ=0,88 W/(m.K)

- Obv.múry z tehál CP P10M..hr.400-450mmλ=0,8 W/(m.K), (R=0,562m2.K/W)

- 3 -

- Vonkajšia omietka VC hr.10mm+ Brizolit hr.10mm....pri ρ=2000kg/m3, λ=0,88 W/(m.K)

Rst.st. = ∑ Rj = ∑ dj / ∑ λj = 0,67m2.K/W,

Rt=(0,13 + 0,67 + 0,04)=0,84 m2.K/W

1.1.2. Súčiniteľ prechodu tepla obvodových konštrukcií .

Obvodový plášť a štítové steny vykurovaných priestorov:

U = 1 / (Rsi + ∑ Rj + Rse) = 1 / (0,13 + 0,67 + 0,04) = 1,18W/(m2.K)

U ≥ UN

UN=0,32W/(m2.K).......čo je nevyhovujúce pre splnenie požiadavky STN 73 0540-2 2012.

Nový stav:

1.1.3. Tepelný odpor zvislých obvodových murovaných konštrukcií /obvodového plášťa /.

- Vnútorná omietka VC hr. 10mm.................pri ρ=2000kg/m3, λ=0,88 W/(m.K)

- Obv.múry z tehál CPP10M....hr.400,450m, λ=0,8 W/(m.K) , (R=0,562m2.K/W)

- Vonkajšia omietka VC+ Brizolit hr.20mm....pri ρ=2000kg/m3, λ=0,88 W/(m.K)

- Tepelná izolácia polystyrén hr.120 mm....(R=3,3m2.K/W)

- Vonkajšia silikátová omietka Terranova rozt. štr. VR 930

Rnew = ∑ Rj = ∑ dj / ∑ λj = 4,06m2.K/W

1.1.4. Súčiniteľ prechodu tepla zateplených obvodových konštrukcií .

U = 1 / (Rsi + ∑ Rj + Rse) = 1 / (0,13 + 4,06 + 0,04) = 0,23W/(m2.K)

U ≤ UN

UN=0,32W/(m2.K).......čo je vyhovujúce pre splnenie požiadavky STN 73 0540-2 2012.

STRECHA:

Pôvodný stav:

1.2.1. Tepelný odpor strechy v úrovni stropu:

- Vnútorná omietka VC hr. 10mm.................pri ρ=2000kg/m3, λ=0,88 W/(m.K)

- Železobetónová stropná doska hr.170mm.... pri ρ=2300kg/m3, λ=1,36 W/(m.K)

Rst.st.= ∑ Rj = ∑ dj / ∑ λj = 0,136 m2.K/W

1.2.2. Súčiniteľ prechodu tepla strechy v úrovni stropu:

U = 1 / (Rsi + ∑ Rj + Rse) = 1 / (0,10 + 0,136 + 0,04) = 3,6W/(m2.K)

U≥  UN

UN = 0,2W/(m2.K).... čo je nevyhovujúce pre splnenie požiadavky STN 73 0540-2 2012.

1.2.3. Tepelný odpor strechy plochej:

- Vnútorná omietka VC hr. 10mm.................pri ρ=2000kg/m3, λ=0,88 W/(m.K)

- Železobetónová stropná doska hr.170mm.... pri ρ=2300kg/m3, λ=1,36 W/(m.K)

- Škvárobetón v spáde pr. hr.100-150mm .................pri ρ=1200kg/m3, λ=0,51 W/(m.K)

Rst.st.= ∑ Rj = ∑ dj / ∑ λj = 0,86 m2.K/W

1.2.4. Súčiniteľ prechodu tepla strechy plochej:

U = 1 / (Rsi + ∑ Rj + Rse) = 1 / (0,10 + 0,86 + 0,04) = 1,0W/(m2.K)

U≥  UN

- 4 -

UN = 0,2W/(m2.K).... čo je nevyhovujúce pre splnenie požiadavky STN 73 0540-2 2012.

Nový stav:

1.2.5. Tepelný odpor strechy v úrovni stropu:

- Vnútorná omietka VC hr. 10mm.................pri ρ=2000kg/m3, λ=0,88 W/(m.K)

- Železobetónová stropná doska hr.170mm.... pri ρ=2300kg/m3, λ=1,36 W/(m.K)

- Škvárobetón v spáde pr. hr.100-150mm ........pri ρ=1200kg/m3, λ=0,51 W/(m.K

- Pôvodná krytina asfaltová

- Tepelná izolácia z minerálnej vlny v hr.200mm(R=5,125m2.K/W)

- Strešná PVC fólia

Rnew= ∑ Rj = ∑ dj / ∑ λj = 5,4 m2.K/W

1.2.6. Súčiniteľ prechodu tepla strechy v úrovni stropu:

U = 1 / (Rsi + ∑ Rj + Rse) = 1 / (0,10 + 5,4 + 0,04) = 0,18W/(m2.K)

1.2.7. Tepelný odpor strechy plochej:

- Vnútorná omietka VC hr. 10mm.................pri ρ=2000kg/m3, λ=0,88 W/(m.K)

- Železobetónová stropná doska hr.170mm.... pri ρ=2300kg/m3, λ=1,36 W/(m.K)

- Tepelná izolácia z minerálnej vlny v hr.200mm(R=5,125m2.K/W)

- Strešná fólia+krytina

Rnew= ∑ Rj = ∑ dj / ∑ λj = 6,0 m2.K/W

1.2.8. Súčiniteľ prechodu tepla strechy plochej:

U = 1 / (Rsi + ∑ Rj + Rse) = 1 / (0,10 + 6,0 + 0,04) = 0,16W/(m2.K)

U ≤ UN

UN = 0,20W/(m2.K)....... čo je vyhovujúce pre splnenie požiadavky STN 73 0540-2 2012.

PODLAHA NA TERÉNE:

1.3.1. Tepelný odpor podlahy na teréne:

Skutkový stav:

- Nášľapná vrstva vlysy, dlažba + lepidlo hr.10mm.... pri ρ=1400kg/m3, λ=0,16 W/(m.K)

- Vyrovnávací poter hr.40mm..................... pri ρ=2000kg/m3, λ=1,02 W/(m.K)

- Plynobetónové dosky hr.40mm ..................pri ρ=650kg/m3, λ=0,22 W/(m.K)

- Betónová mazanina hr.150mm................. pri ρ=2300kg/m3, λ=1,22 W/(m.K)

Rf = ∑ Rj = ∑ dj / ∑ λj = 0,37 m2.K/W

Charakteristický rozmer podlahy podľa vzťahu:

B´ = A/0,5P = 154,6/28,5=5,44

A=154,6m2

P=57,1m

Ekvivalentná hrúbka dt:

dt = w + λ(Rsi+Rf+Rse)=1,99

dt<B´........... neizolované a mierne izolované podlahy ..........potom:

U° = (2 λ/πB´+dt) x In ((πB´/dt) + 1)

U° = 0,47 W/m2.K........................... na podlahy bez tepelnej izolácie po okrajoch

1.3.2.. Súčiniteľ prechodu tepla U= U° = 0,47 W/m2.K

- 5 -

VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE:

1.4. Súčiniteľ prechodu tepla okien  a dverí podľa čl. 9.1.1 STN 73 0540-4 :

Uw=UF x AF + UG x AG+ψg x lg / AF + AG

Skutkový stav:

- Okná :UF = 1,7W/(m2.K), UG = 2,65W/(m2.K), ψg= 0,06W/(m.K),

- Vstupné dvere.:UF = 4,0W/(m2.K), UG = 2,56W/(m2.K), ψg= 0,06W/(m.K),

Ust.st,ok > Uok,N......................................podľa STN 73 0540-2012 sú nevyhovujúce

Ust.st,dv nevym > Udv,N......................... podľa STN 73 0540-2012 sú nevyhovujúce

Nový stav:

- Okná: UF = 1,3W/(m2.K), UG = 1,0W/(m2.K), ψg= 0,06W/(m.K),

- Vstupné dvere:UF = 1,4W/(m2.K), UG = 1,1W/(m2.K), ψg= 0,06W/(m.K),

Un.st,ok < Uok,N......................................... podľa STN 73 0540-2012 sú vyhovujúce

Un.st,dv < Udv,N......................................... podľa STN 73 0540-2012 sú vyhovujúce

2/ Kritérium výmeny vzduchu.

Intenzita výmeny vzduchu v miestnosti n vyhovuje, ak škárovou prievzdušnosťou stykov a škár výplní otvorov (prirodzenou infiltráciou) je splnená podmienka :

n≥nN

Kde  nN je požadovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu (1/h).

Konštrukcia          n x l x ilv

Okná, dvere

Pri výpočte uvažujeme pre stávajúce vymenené okná, ktoré sú z hľadiska škárovej prievzdušnosti tesnejšie, sa uvažuje vo výpočte z hodnotou súčiniteľa škárovej prievzdušnosti 1,0.10-4 m3/m.s.Pa0,67, a intenzita výmeny vzduchu cez škáry budovy :

Priemerná intenzita výmeny vzduchu cez škáry budovy do výšky 25m v 1/h:

n =25200x∑ n x l x ilv

Vb

n =25200x∑ 138,05 x 1,0.10-4

819,38

n=∑ nj = 0,425 1/h,  n=n min=0,5 1/h  nespĺňa tým kritérium na min výmenu vzduchu.

Pri súčastnej kvalite nových okien sa dá povedať, že nie vždy je možné splniťhygienické kritérium na min. výmenu vzduchu. Nové okná a dvere musia mať kovania s mikroventiláciou.

3/ Hygienické kritérium.

- minimálna vnútorná povrchová teplota musí byť vyššia, ako teplota rosného bodu, pre vylúčenie povrchovej kondenzácie θdp= +9,26°C     pre  φi ≤50%   a   θi=20°C

- minimálna vnútorná povrchová teplota musí byť vyššia, ako kritická povrchová teplota na vznik plesní, s relatívnou vlhkosťou vzduchu φi ≤80% na vylúčenie rizika vzniku plesní.

teplota rosného bodu θsi,80= +12, 6°C     pre  φi ≤50%   a   θi=20°C

Budova je vykurovaná prerušovane vykurovacími telesami radiátormi, umiestnenými pod oknami. Hodnota Δθsi-bezpečnostná prirážka zohľadňujúca spôsob vykurovania v zmysle tab. STN 73 0540-2 je Δθsi=1,0 K. uvažujem s vonkajšou výpočtovou teplotou v zimnom období θe= -13°C, , a relatívnu vlhkosť vzduchu φi =84% a vnútornou výpočtovú teplotu v miestnosti uvažujeme θi=20°C, a relatívnu vlhkosť vzduchu φi =50%.

- 6 -

DVOJROZMERNÉ STACIONÁRNE POLE TEPLÔT

DETAIL.č.1 : 	rohový styk obvodovej steny pred zateplením

Vnútorná povrchová teplota v rohu je: θsi=12,50°C > θdp= +9,26°C   ale   < θsi,N =13,6°C

DETAIL.č.2 : 	rohový styk obvodovej steny po zateplení

Vnútorná povrchová teplota v rohu je: θsi=17,91°C > θdp= +9,26°C   a tiež  > θsi,N =13,6°C

- 7 –

DETAIL.č.1 :

NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

Prostředí 	T [C] 	Rs [m2K/W] 	R.H. [%] 	Ts,min [C] 	Tep.tok Q [W/m] 	Propust. L [W/mK]

1 	-13.0 	      0.04 	 84 	-12.90 	  -101.47164 	     3.07490

2 	 20.0 	      0.13 	 50 	 12.50 	   101.47153 	     3.07489

NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

Prostředí 	Tw [C] 	Ts,min [C] 	f,Rsi [-] 	KOND. 	RH,max [%] 	T,min [C]

1 	-14.90 	 -12.90 	 0.997 	ne 	   --- 	   ---

2 	  9.26 	  12.50 	 0.773 	ne 	   --- 	   ---

DETAIL.č.2 :

NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

Prostředí 	T [C] 	Rs [m2K/W] 	R.H. [%] 	Ts,min [C] 	Tep.tok Q [W/m] 	Propust. L [W/mK]

1 	-13.0 	      0.04 	 84 	-12.99 	   -26.30050 	     0.79698

2 	 20.0 	      0.13 	 50 	 17.91 	    26.30042 	     0.79698

NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

Prostředí 	Tw [C] 	Ts,min [C] 	f,Rsi [-] 	KOND. 	RH,max [%] 	T,min [C]

1 	-14.90 	 -12.99 	 1.000 	ne 	   --- 	   ---

2 	  9.26 	  17.91 	 0.937 	ne 	   --- 	   ---

Navrhovaná konštrukcia po zateplení spĺňa normovú požadavku.

4/ Energetické kritérium.

VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE-SÚČASNÝ STAV

4.1.1. Obostavaný merný objem budovy: Vbst.st =  819,38 m3

4.1.2. Merná plocha budovy:  Abst.st. = 154,6x2 m2   = 309,2m2

4.1.3. Tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií vrátane redukčných faktorov:

| Konštrukcia | Ui | Ai | bx,i | Ui.Ai.bx,i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m2.K) | m2 | - | W/K |
|  | 1,18 | 268,44 | 1 | 316,76 |
| Obvodový plášť |  |  |  |  |
| Strecha šikmá | 3,6 | 96,5 | 0,8 | 277,92 |
| Strecha plochá | 1 | 58,1 | 1 | 58,10 |
| Podlaha na teréne | 0,47 | 154,6 | 1 | 72,66 |
| Fasádne okná | 2,4 | 27,9 | 1 | 66,96 |
| Fasádne dvere | 3 | 7,6 | 1 | 22,80 |
| Súčet | ∑ Ai = | 613,14 | 815,20 |  |

4.2/ Tepelné straty budovy

| Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ∆HTM = ∆U . ∑ Ai = | 61,314 | W/K |
| Merná tepelná strata prechodom tepla: |  |  |
| HT = ∑ Ui . Ai . bx,i + ∆HTM = | 876,52 | W/K |
| Priemerný súčiniteľ prechodu tepla teplovýmenného obalu budovy: |  |  |
| Um = HT / ∑ Ai = | 1,430 | W(m2.K) |
| Merná tepelná strata vetraním: |  |  |
| HV = 0,264 . n . Vb = | 108,16 | W/K |
| Merná tepelná strata budovy: |  |  |
| H = HT + HV = | 984,67 | W/K |

- 8 –

4.3/ Tepelné zisky budovy

Celková tepelná strata QL budovy pre prerušované vykurovanie.

QL= ∑N.H.(θiad- θe).t

Vnútorný tepelný zisk:

Qi= Ab.qi.t , qi = 6 W/m2 – verejné budovy

Pasívny solárny zisk

Qs = ∑ Isj . ∑ 0,50 . An,j . gn,j

Celkový tepelný zisk budovy:

Qg = Qs + Qi

Celková potreba tepla na vykurovanie budovy:

Qh = QL– η. Qg

| Orientácia | An,j | gn,j | Fs.Fr | Anj*gnj*0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | - |  |  |
| Fasádne okná - severovýchod | 9,36 | 0,675 | 0,5 | 3,16 |
| Fasádne okná - juhozápad | 5,0 | 0,675 | 0,5 | 1,67 |
| Fasádne okná - juhovýchod | 12,33 | 0,675 | 0,5 | 4,16 |
| Fasádne okná - severozápad | 1,28 | 0,675 | 0,5 | 0,43 |

4.4/ Potreba tepla na vykurovanie budovy

Celková výpočtová potreba tepla na vykurovanie budovy:

QH = QL – η. Qg = 61 785 kWh /výpočet viď. príloha č.1a/

4.4.1. Merná potreba tepla na vykurovanie na celú vykurovaciu sezónu v kW.h/(m3.rok):

QH,nd,N2 = Qh / Vb = 61 785/ 819,38 = 75,4 kW.h/(m3.rok)

4.4.2. Merná potreba tepla na vykurovanie na celú vykurovaciu sezónu v kW.h/(m2.rok)::

QH,nd,N1 = Qh / Ab =61 785 / 309,2 = 199,82 kW.h/(m2.rok)

| Faktor tvaru budovy: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ∑ Ai / Vb = | 0,75 | 1/m |

Normové hodnoty potreby tepla podľa STN 73 0540-2 (2012):

QH,nd,N1=     81,3 > 199,8....................nevyhovuje

QH,nd,N2=     29,3 >75,4.........................nevyhovuje

VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE-NAVRHOVANÝ STAV

5.1.1. Obostavaný merný objem budovy: Vbn=  888,25 m3

5.1.2. Merná plocha budovy:  Abn= 161,5x2 m2   = 323,0m2

Tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií vrátane redukčných faktorov:

| Konštrukcia | Ui | Ai | bx,i | Ui.Ai.bx,i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m2.K) | m2 | - | W/K |
|  | 0,23 | 291,05 | 1 | 66,94 |
| Obvodový plášť |  |  |  |  |
| Strecha šikmá | 0,18 | 100,5 | 0,8 | 14,47 |
| Strecha plochá | 0,16 | 61 | 1 | 9,76 |
| Podlaha na teréne | 0,47 | 161,5 | 1 | 75,91 |
| Fasádne okná | 1,2 | 27,9 | 1 | 33,48 |
| Fasádne dvere | 1,4 | 7,6 | 1 | 10,64 |
| Súčet | ∑ Ai = | 649,55 | 211,20 |  |

5.2/ Tepelné straty budovy

| Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ∆HTM = ∆U . ∑ Ai = | 32,4775 | W/K |
| Merná tepelná strata prechodom tepla: |  |  |
| HT = ∑ Ui . Ai . bx,i + ∆HTM = | 243,68 | W/K |
| Priemerný súčiniteľ prechodu tepla teplovýmenného obalu budovy: |  |  |
| Um = HT / ∑ Ai = | 0,375 | W(m2.K) |
| Merná tepelná strata vetraním: |  |  |
| HV = 0,264 . n . Vb = | 117,25 | W/K |
| Merná tepelná strata budovy: |  |  |
| H = HT + HV = | 360,93 | W/K |
| Faktor tvaru budovy: |  |  |
| ∑ Ai / Vb = | 0,73 | 1/m |

5.3/ Tepelné zisky budovy

| Orientácia | An,j | gn,j | Fs.Fr | Anj*gnj*0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | - |  |  |
| Fasádne okná - severovýchod | 9,36 | 0,675 | 0,5 | 3,16 |
| Fasádne okná - juhozápad | 5,0 | 0,675 | 0,5 | 1,67 |
| Fasádne okná - juhovýchod | 12,33 | 0,675 | 0,5 | 4,16 |
| Fasádne okná - severozápad | 1,28 | 0,675 | 0,5 | 0,43 |

5.4/ Potreba tepla na vykurovanie budovy po obnove:

Celková výpočtová potreba tepla na vykurovanie budovy:

QH = QL –η. Qg = 15 234 kWh /výpočet viď. príloha č.1b/

5.1. Merná potreba tepla na vykurovanie na celú vykurovaciu sezónu v kW.h/(m3.rok):

QH,nd,N2 = Qh / Vb = 15 234 /888,25 = 17,15 kW.h/(m3.rok)

5.2. Merná potreba tepla na vykurovanie na celú vykurovaciu sezónu v kW.h/(m2.rok):

QH,nd,N1 = Qh / Ab =15 234 / 323 = 47,16 kW.h/(m2.rok)

8.2.3. Potreba tepla na vykurovanie na celú vykurovaciu sezónu v GJ/rok:

Qh x (3,6 . 1000) = 15 234 x 0,0036 = 54,84 GJ/rok

- 10–

Normové hodnoty potreby tepla podľa STN 73 0540-2 (2012):

QH,nd,N1 =     81,1 < 47,16....................... ..vyhovuje

QH,nd,N2 =     29,1 < 17,15.......................... vyhovuje

Budova vyhovuje požiadavke energetického kritéria uvedeného v STN 73 0540-2 2012/O.2tab 9.a podľa QH,nd,N spĺňa požiadavku pre NÍZKOENERGETICKÉ BUDOVY po roku 2013.

6/ Posúdenie budovy z hľadiska úspory energie

6.1. Dodané množstvo energie pre budovu pred rekonštrukciou v zmysle merania:

| Rok | Dodané množstvo energie kW.h/rok |
| --- | --- |
| Priemer za rok 2012-2013 | 71 262 |

Plynová kotolňa sa nachádza na prízemí budovy. Tu je inštalovaný jeden stacionárny liatinový kotol s atmosferickým horákom na spaľovanie zemného plynu. Normalizovaná účinnosť pri menovitom výkone je 88%. Účinnosť rozvodu tepla je 98%.

V rámci projektu sa navrhuje– modernizácia vykurovania budovy. Spočíva vo výmene rozvodov vykurovania vrátane tepelnej izolácie a výmene vykurovacích telies za nové s reguláciou termostatickými hlavicami. Po modernizácii vykurovania poklesnú straty na rozvodoch v nevykurovanom suteréne na 1%. Navrhnutý je nový teplotný spád 70/50°C

| Účinnosť výroby tepla v súčasnosti : |  | 0,880 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Účinnosť rozvodov tepla v súčasnosti : |  | 0,990 |  |  |  |  |
| Spotreba zem..plynu po zat. na vykurovanie : |  | 17 487 |  | kWh/rok | 62,95 | GJ/rok |
| Skutočná spotreba zemného plynu z faktúr: |  | 71 262 |  | kWh/rok | 256,54 | GJ/rok |
| Úspora zemného plynu: |  |  | 53 775 | kWh/rok | 193,59 | GJ/rok |
| Úspora energeie v percentách: |  | 75,5 |  | % | 75,5 | % |

Podľa údajov uvedených vyššie v bode 6/ bude úspora energie :

53 775 kWh/rok.... 193,59 GJ/rok

75,5 %

Ztepľovaná plocha:

| Konštrukcia |  | Ai |
| --- | --- | --- |
|  |  | m2 |
|  |  | 268,44 |
| Obvodový plášť |  |  |
| Strecha šikmá |  | 96,5 |
| Strecha plochá |  | 58,1 |
| Podlaha na teréne |  | - |
| Fasádne okná |  | 27,9 |
| Fasádne dvere |  | 7,6 |
| Súčet | ∑ Ai = | 458,54 |

| Účinnosť výroby tepla v súčasnosti : |  | 0,880 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Účinnosť rozvodov tepla v súčasnosti : |  | 0,990 |  |  |  |  |
| Spotreba zem..plynu po zat. na vykurovanie : |  | 17 487 |  | kWh/rok | 62,95 | GJ/rok |
| Skutočná spotreba zemného plynu z faktúr: |  | 71 262 |  | kWh/rok | 256,54 | GJ/rok |
| Úspora zemného plynu: |  |  | 53 775 | kWh/rok | 193,59 | GJ/rok |
| Úspora energeie v percentách: |  | 75,5 |  | % | 75,5 | % |

Podľa údajov uvedených vyššie v bode 6/ bude úspora energie :

53 775 kWh/rok.... 193,59 GJ/rok

75,5 %